	Serie: EKE NewGen

Modelo:     151 - R454B
	Enfriadora de agua a condensación por aire, 

Ventilador axial y compresor SCROLL

	

	POTENCIA

	POTENCIA FRIGORÍFICA
	kW
	31,9
	

	POTENCIA ABSORBIDA
	kW
	8,86
	

	EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 3,60 y SEPR de 5,10

	Cumple ECODISEÑO ErP según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095

	COMPRESOR

	TIPO
	HERMÉTICO TIPO SCROLL MARCA BITZER GSD 60120 VL

	NÚMERO DE COMPRESOR
	1

	TIPO DE GAS REFRIGERANTE
	R 454 B

	CARGA DE GAS
	Kg
	4,5

	CONDENSADOR

	TIPO
	BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO

	TEMPERATURA EXTERIOR
	°C
	35

	VENTILADOR AXIAL

	CAUDAL DE AIRE TOTAL
	m3/h
	10 800

	MOTORES: N.º Y POTENCIA
	n x kW
	1 x 0,92 – Diámetro de 750 mm

	EVAPORADOR

	TIPO
	INMERSO

	CAUDAL DE AGUA
	m3/h
	5,5

	TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA
	°C
	20

	TEMPERATURA DE SALIDA AGUA
	°C
	15

	GLYCOL
	%
	


	 Bomba centrifuga marca EBARA modelo CDXH/I 200/20 + manómetro presión agua + deposito agua de 160 Litros

	PRESIÓN DE LA BOMBA
	Bar
	3
	

	POTENCIA DE LA BOMBA
	kW
	1,5

	DIMENSIONES
	

	LARGO
	mm
	 1 280

	ANCHO
	mm
	990

	ALTO
	mm
	2 190

	PESO DE EXPEDICIÓN
	Kg
	495

	CONEXIONES DE AGUA
	(
	1’’ y ¼ - DN 32

	DATOS ELÉCTRICOS

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	V/(/Hz
	400 / 3 / 50 + T

	POTENCIA TOTAL ABSORBIDA
	kW
	13,2

	NIVEL DE PRESIÓN SONORA

	A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE
	dB(A)
	48


